# OPIS   TECHNICZNY

Spis zawartości:

I. Część opisowa

- Przedmiot opracowania

- Informacje ogólne

- Opis konstrukcji

II. Część graficzna

# Spis rysunków

K-1.0     – RZUT PIWNICY I FUNDAMENTÓW - RYS. SZALUNKOWY I ZBROJENIOWY	        1:50/25/10

K-2.0 	 – RZUT PARTERU - STROP NAD PARTEREM	      				        1:50/25

K-3.0	 – RZUT PODDASZA - STROP NAD PIĘTREM   	 		                      1:50/25

K-4.0	 – RZUT WIĘŹBY							                      1:50

Załącznik NR Z-1 – Zestawienie stali dla rys. K-1.0

Załącznik NR Z-2 – Zestawienie stali dla rys. K-2.0

I. Część opisowa

1.    Przedmiot  opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rewaloryzacji dworku rodziny Chełmońskich. Projektowany obiekt zlokalizowany jest w granicach działek o numerach ewidencyjnych: nr 107/1; nr 108; nr 116/1 w obrębie 1. Nieruchomość położona jest                               w Adamowiźnie 90 D, w granicach gminy Grodzisk Mazowiecki.

2.    Informacje ogólne

Przedmiotowy obiekt to dworek rodziny Chełmońskich z poł. XIX w. Drewniany budynek (ściany o konstrukcji ryglowej, stropy belkowo-deskowe, więźba dachowa płatwiowa z jętkami na ściankach stolcowych) w kształcie prostokąta o wymiarach w rzucie 14,40 m x 8,57 m, przekryty dachem kopertowym z pokryciem dachówką ceramiczną, parterowy z użytkową częścią poddasza (pokój mieszkalny z dużym drewnianym balkonem podpartym kolumnami) i z dostawionym gankiem kolumnowym, w którym zlokalizowano główne wejście do budynku. Budynek jest częściowo podpiwniczony, fundamenty i ściany części podziemnej murowane z cegły ceramicznej pełnej, strop nad podpiwniczeniem drewniany oparty na belkach stalowych dwuteowych. W chwili obecnej budynek jest nieużytkowany.

3.    Opis  konstrukcji

Fundamenty.

W związku z dużym zawilgoceniem ścian części podziemnej budynku, ściany te należy  osuszyć powierzchniowo i odgrzybić oraz wykonać izolację pionową i poziomą przeciwwilgociową. Ścianę fundamentową należy podkuć i  wykonać wieniec żelbetowy o wymiarach 44x40cm                     i 32x35cm. W wieńcu żelbetowym zakotwić słupki stalowe pod konstrukcję ram R1 i R2                     (wg rys. K-1.0 ) .

Pomieszczenia piwnicy przeznaczono do zasypania piaskiem różnoziarnistym, który należy zagęścić do uzyskania wskaźnika  Is=0,98. Konstrukcja istniejącego stropu nad piwnicą opartego na belkach stalowych I 140 przeznaczona jest do rozbiórki. Na gruncie należy wykonać płytę dozbrajaną siatkami zgrzewanymi o oczkach 15x15 z prętów Ø 16. Podłogę wykonać z desek na legarach.

Pod nową konstrukcję balkonu od strony północno-wschodniej wykonać dwie stopy fundamentowe z betonu B25 o wymiarach 140x50x75cm na warstwie chudego betonu o grubości 10cm klasy B10. Słupy drewniane osadzić w łączniku stalowym postępując ściśle wg wytycznych umieszczonych na rysunku konstrukcyjnym rzutu piwnic i fundamentu (wg rys. K-1.0 ) .

Ściany

Z uwagi na zły stan techniczny elementów drewnianych ścian projektuje się wykonanie nowej konstrukcji ścian z bali drewnianych. Ściany zewnętrzne zaprojektowano z bali prostokątnych grubości 16cm łączonych na wręby, ściany wewnętrzne konstrukcyjne z bali grubości 16cm i ściany działowe z bali grubości 8cm . Zaleca się stosowanie tynków do podłoży drewnianych. Wstawiane elementy drewniane należy poddać impregnacji preparatami grzybobójczymi i zwiększającymi odporność ogniową.

Stropy

Zakłada się wymianę elementów drewnianych stropów nad parterem i piętrem, w głównej mierze dotyczy to elementów najbardziej zawilgoconych i zarażonych korozją biologiczną.

Układ konstrukcyjny belek nośnych stropu nad parterem pozostaje bez zmian. Dopuszcza się wykorzystanie niektórych istniejących elementów drewnianych po wcześniejszych wstępnych oględzinach, niemniej wymagają one demontażu, oczyszczenia oraz dokładnego wypełnienia ubytków i zarysowań żywicami. Belki zastępcze stropu nad parterem z drewna klasy C30                                  o wymiarach 20x27.5cm oparte na ścianach z bali gr 16cm i zamocowane w ramie stalowej R1 i R2 (wg rys. K-2). Rygle ram stalowych z profili  IPE270 na słupkach 100x100x5 cm                                 i 180x100x5cm. Poszycie stropu z desek 3.8x15cm .

Więźba dachowa

W związku ze znacznym stopniem zużycia większości elementów drewnianych (korozja biologiczna) więźby dachowej oraz brakiem niektórych jej elementów (wynik wielu przeróbek) zakłada się całkowitą rozbiórkę i wykonanie nowej konstrukcji dachu o układzie konstrukcyjnym identycznym z istniejącym. Przekroje elementów więźby oraz rozstaw krokwi wg projektu. Niezalecane jest ponowne wykorzystanie elementów drewnianych z rozbiórki istniejącej więźby. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną. Można zastosować dachówkę z odzysku po wcześniejszym jej oczyszczeniu.

Balkon

Projekt przewiduje nową konstrukcje balkonu od strony północno-wschodniej, który uległ całkowitemu zniszczeniu. Konstrukcja balkonu drewniana, elementy konstrukcyjne belki drewniane układane równolegle do belek stropowych, oparte na słupach drewnianych i ścianie zewnętrznej.

Schody

Schody wewnętrzne należy wykonać zgodnie z projektem architektury.