ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I WYKAZ MATERIAŁÓW

| Lp. | Oznacze-nie | Wyszczególnienie | Typ | Jedn | Ilość | # Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # PREFABRYKATY |  |  |  |  |  |
| 1 | ROZDZIELNICA RD wg. rys. E6,E7 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | RD | Rozdzielnica blaszana 330 modułowa, 10 rzędowa, podtynkowa o stopniu ochrony IP43 o wymiarach wys, 1700mm, szer 754mm, gł. 245mm złożona z: - kasety, - ściany tylnej stalowej, - drzwi z ramą - wkładu montażowego 1 komplet - kompletu osłon i maskownic |  | kpl. | 1 |  |
| 1.2 | Q | Rozłącznik główny izolacyjny 3-bieg. 100A, 240/415V, AC z zaciskami przystosowanymi do podłaczenia kabla z żyłami Cu 50mm2 | IS-100/3 | kpl. | 1 |  |
| 1.3 | Q1 | Rozłącznik mocy 3-bieg. 100A, 690V, z wyzwalaczem wzrostowym 250V, AC | LN1-100-I | kpl. | 1 |  |
| 1.4 | 34Q | Rozłącznik główny izolacyjny 3-bieg. 32A, 240/415V AC | IS-32/3 | kpl. | 1 |  |
| 1.5 | 60Q | Rozłącznik główny izolacyjny 3-bieg. 25A, 240/415V AC | IS-25/3 | kpl. | 1 |  |
| 1.6 | F0 | Ochronnik przeciwprzepięciowy, kl B+C 4 bieg. UL= 288V AC, In (8-20)µs= 25kA | SPB-12/280-/4 | kpl. | 1 |  |
| 1.7 |  | Modułowy blok rozdzielczy, 1-biegunowy, 125A, 400V, mocowany na szynie TH35 | Legrand nr kat. 004871 | szt. | 5 |  |
| 1.8 | H | Moduł sygnalizacyjny z trzema diodami 230V, 50Hz dla kontroli obecności napięcia |  | szt. | 1 |  |
| 1.9 | 1F,2F | Rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg., z 3 wkładkami topikowymi DO1, 6A | Z-SLS/ CB/3 | kpl. | 2 |  |
| 1.10 | 28F÷30F, 34F2, 35F2, 36F2 | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 2A, char. C, 230VAC | CLS6-C2 | szt. | 6 |  |
| 1.11 | FL | Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. 2A, char. B, 230VAC | CLS6-B2/3 | szt. | 1 |  |
| 1.12 | FP.POŻ | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 6A, char. C, 230VAC | CLS6-C6 | szt. | 1 |  |
| 1.13 | F1,3F | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 6A, char. B, 230VAC | CLS6-B6 | szt. | 2 |  |
| 1.14 | 4F,6F, 8F÷11F, 13F,14F, 50F,51F | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 10A, char. B, 230VAC | CLS6-B10 | szt. | 10 |  |
| 1.15 | 16F÷27F 31F,34F1 35F1, 36F1, 37F÷40F, 63F÷67F | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 16A, char. B, 230VAC | CLS6-B16 | szt. | 33 |  |
| 1.16 | F | Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. 16A, char. C, 230VAC | CLS6-C16 | szt. | 1 |  |
| 1.17 | FI,60FI | Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg. 25A, 30mA, char. A | CFI6-25/4/003 | szt. | 2 |  |
| 1.18 | 3FI,4FI,8FI 14FI,16FI, 20FI,22FI÷ 24FI,26FI÷ 28FI,31FI, 34FI÷36FI 38FI,39FI 46FI,50FI 54FI,57FI, 63FI,65FI, 67FI | Wyłącznik różnicowoprądowy 2-bieg., 25A, 30mA, char. A | CFI6-25/2/003 | szt. | 25 |  |
| 1.19 | K1 | Wyłącznik zmierzchowy ze stykiem 1z, 16A, 230V z zegarem 2÷2000 lux w komplecie z czujnikiem zewnętrznym | DS-TD/1W | szt. | 1 |  |
| 1.20 | K2÷K5, 34K÷ 36K | Stycznik mocy 3-bieg., z cewką 230V, In=15,5A,50Hz | DILM-15-01 (230V 50Hz) | szt. | 7 |  |
| 1.21 | 1S÷7S | Rozłącznik 1-bieg., 16A, 230V | IS-16/1 | szt. | 7 |  |
| 1.22 | X (zaciski PE) | Zacisk listwowy koloru zielono-żółtego, śrubowy do 4mm2 |  | szt. | 55 |  |
| 1.23 | X (zaciski N) | Zacisk listwowy koloru niebieskiego, śrubowy do 4mm2 oznaczony zgodnie z projektem |  | szt. | 55 |  |
| 1.24 | X (zaciski fazowe) | Zacisk koloru czarnego, śrubowy do 4mm2 oznaczony numerami zgodnie z projektem |  | szt. | 70 |  |
| 1.25 | X (zaciski PE) | Zacisk listwowy koloru zielono-żółtego, śrubowy do 10mm2 |  | szt. | 3 |  |
| 1.26 | X (zaciski N) | Zacisk listwowy koloru niebieskiego, śrubowy do 10mm2 oznaczony zgodnie z projektem |  | szt. | 3 |  |
| 1.27 | X (zaciski fazowe) | Zacisk koloru czarnego, śrubowy do 10mm2 oznaczony numerami zgodnie z projektem |  | szt. | 9 |  |
| 2 | ROZDZIELNICA RZ wg. rys. E8,E9 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | RZ | Rozdzielnica blaszana 231 modułowa, 7 rzędowa, podtynkowa o stopniu ochrony IP43 o wymiarach wys, 1300mm, szer 754mm, gł. 245mm złożona z: - kasety MW-3/1300, - ściany tylnej stalowej RWN-3/1300ST - drzwi z ramą TRN-3/1300 - wkładu montażowego 1 komplet - kompletu osłon i maskownic |  | kpl. | 1 |  |
| 2.2 | Q | Rozłącznik główny izolacyjny 3-bieg. 63A, 240/415V, AC z zaciskami przystosowanymi do podłaczenia kabla z żyłami Cu 50mm2 | IS-63/3 | kpl. | 1 |  |
| 2.3 | Q1 | Rozłącznik mocy 3-bieg. 63A, 690V, z wyzwalaczem wzrostowym 250V, AC | LN1-63-I | kpl. | 1 |  |
| 2.4 | 17Q | Rozłącznik główny izolacyjny 3-bieg. 32A, 240/415V AC | IS-32/3 | kpl. | 1 |  |
| 2.5 | F0 | Ochronnik przeciwprzepięciowy, kl B+C 4 bieg. UL= 288V AC, In (8-20)µs= 25kA | SPB-12/280-/4 | kpl. | 1 |  |
| 2.6 |  | Modułowy blok rozdzielczy, 1-biegunowy, 125A, 400V, mocowany na szynie TH35 | Legrand nr kat. 004871 | szt. | 5 |  |
| 2.7 | H | Moduł sygnalizacyjny z trzema diodami 230V, 50Hz dla kontroli obecności napięcia |  | szt. | 1 |  |
| 2.8 | FL | Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. 2A, char. B, 230VAC | CLS6-B2/3 | szt. | 1 |  |
| 2.9 | FP.POŻ | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 6A, char. C, 230VAC | CLS6-C6 | szt. | 2 |  |
| 2.10 | 1F,3F÷ 6F,12F, 13F,20F | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 10A, char. B, 230VAC | CLS6-B10 | szt. | 8 |  |
| 2.11 | 7F÷9F 11F,14F 17F÷19F 23F÷26F 29F÷32F 33F,34F | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 16A, char. B, 230VAC | CLS6-B16 | szt. | 18 |  |
| 2.12 | F1 | Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. 16A, char. C, 230VAC | CLS6-C16 | szt. | 1 |  |
| 2.13 | F2 | Rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg., z 3 wkładkami topikowymi DO2, 25A | Z-SLS/ CB/3 | kpl. | 1 |  |
| 2.14 | FI | Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg. 25A, 30mA, char. A | CFI6-25/4/003 | szt. | 1 |  |
| 2.15 | 1FI,5FI÷ 7FI,9FI, 11FI,12FI, 14FI,17FI÷ 19FI,20FI, 23FI,25FI, 29FI,31FI 33FI | Wyłącznik różnicowoprądowy 2-bieg., 25A, 30mA, char. A | CFI6-25/2/003 | szt. | 17 |  |
| 2.16 | K1 | Wyłącznik zmierzchowy ze stykiem 1z, 16A, 230V z zegarem 2÷2000 lux w komplecie z czujnikiem zewnętrznym | DS-TD/1W | szt. | 1 |  |
| 2.17 | X (zaciski PE) | Zacisk listwowy koloru zielono-żółtego, śrubowy do 4mm2 |  | szt. | 30 |  |
| 2.18 | X (zaciski N) | Zacisk listwowy koloru niebieskiego, śrubowy do 4mm2 oznaczony zgodnie z projektem |  | szt. | 30 |  |
| 2.19 | X (zaciski fazowe) | Zacisk koloru czarnego, śrubowy do 4mm2 oznaczony numerami zgodnie z projektem |  | szt. | 50 |  |
| 3. | # TABLICA ODPŁYWOWA PRZY ZŁĄCZU KABLOWYM, LINIE KABLOWE OD TABLICY ODPŁYWOWEJ DO ROZDZIELNIC RD I RZ ORAZ ZASILANIE PRZEPOMPOWNI |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Kabel energetyczny, typ YKYżo 5x50mm2, 0,6/1kV |  | m | 375 |  |
| 3.2 |  | Kabel energetyczny, typ YKYżo 5x4mm2, 0,6/1kV |  | m | 70 |  |
| 3.3 |  | Rura osłonowa kabli, giętka o podwójnej ścianie z PCV Ø110 |  | m | 95 |  |
| 3.4 |  | Rura osłonowa kabli, giętka o podwójnej ścianie z PCV Ø50 |  | m | 35 |  |
| 3.5 |  | Tablica odpływowa z tworzywa o stopniu ochrony IP54 z drzwiczkami oraz z cokołem wsporczym służącym jako fundament Skrzynka wyposażona w: -szyny zbiorcze L1,L2,L3,N,PE, miedziane 250A kpl 1, -rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg. NH00 160A, -wyłącznik nadprądowy selektywny 3-bieg, 80A szt.1, -wyłącznik nadprądowy selektywny 3-bieg, 50A szt.1, -ochronnik przeciwprzepięciowy kl.B, 4 bieg. Do sieci TN-S, Up=440V, Iimp=(10/350)µs=35kA |  | kpl | 1 |  |
| 4. | # OŚWIETLENIE TERENU I ELEWACJI DWORKU ORAZ OŚWIETLENIE # ŚMIETNIKA |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Słup oświetleniowy stalowy h=4m z ustojem fundamentowym |  | szt | 24 |  |
| 4.2 |  | Wysięgnik słupowy w kształcie odwróconej litery „L” |  | szt | 24 |  |
| 4.3 |  | Tabliczka słupowa z jednym bezpiecznikiem B2 |  | szt | 23 |  |
| 4.4 |  | Tabliczka słupowa z dwoma bezpiecznikami B2 |  | szt | 1 |  |
| 4.5 |  | Oprawa oświetleniowa zewnętrzna do zawieszania na słupie z lampą metalohalogenkową 70W, 230V, IP65 |  | szt | 24 |  |
| 4.6 |  | Oprawa oświetleniowa nasufitowa 2x26W, IP65 |  | szt | 1 |  |
| 4.7 |  | Oprawa oświetleniowa doziemna z lampą halogenową 70W, 230V, IP67 |  | szt | 3 |  |
| 4.8 |  | Oprawa oświetleniowa doziemna 12x1W LED, 230V, IP67 |  | szt | 14 |  |
| 4.9 |  | Oprawa oświetleniowa doziemna 3x1W LED, 230V, IP67 |  | szt | 6 |  |
| 4.10 |  | Złączki przyłączeniowe rozgałęźne dla podłączenia opraw , końcowe |  | szt | 5 |  |
| 4.11 |  | Złączki przyłączeniowe rozgałęźne 3 odejściowe, przelotowe |  | szt | 9 |  |
| 4.12 |  | Przewód YDYpżo 3x2,5, 750V |  | m | 100 |  |
| 4.13 |  | Kabel elektroenergetyczny YKYżo5x6, 0,6/1kV |  | m | 550 |  |
| 4.14 |  | Kabel elektroenergetyczny YKYżo3x2,5, 0,6/1kV |  | m | 240 |  |
| 4.15 |  | Płaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 |  | m | 450 |  |
| 4.16 |  | Łącznik oświetleniowy 1 bieg. 16A, 230V, n/t, IP44 biały |  | szt | 1 |  |
| 4.17 |  | Osprzęt instalacyjny bryzgoszczelny IP44 (do śmietnika) |  | kpl | 1 |  |
| 4.18 |  | Rura osłonowa kabli, giętka o podwójnej ścianie z PCV Ø50 |  | m | 110 |  |
| 5. | # INSTALACJA OŚWIETLENIOWA DWORKU |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Oprawa oświetleniowa nasufitowa z lampą halogenową ES 50W, 230V IP20 |  | szt. | 9 | na rys ozn.1 |
| 5.2 |  | Oprawa oświetleniowa nasufitowa z lampami halogenowymi 2x ES 50W, 230V IP20 |  | szt. | 12 | na rys ozn.2 |
| 5.3 |  | Oprawa oświetleniowa mocowana na szynoprzewodzie z halogenem ES 65W, 230V IP20 |  | szt. | 24 | na rys ozn.3 |
| 5.4 |  | Szynoprzewody długości 3m dla zamocowania 3 opraw z halogenami 65W,230V, z linkami do podwieszania pod stropem |  | kpl. | 8 |  |
| 5.5 |  | Oprawa nasufitowa ze świetlówkami kompaktowymi 2x18W, 230V IP54 |  | szt. | 6 | na rys ozn.4 |
| 5.6 |  | Oprawa nasufitowa ze świetlówkami kompaktowymi 2x26W, 230V IP44 |  | szt. | 8 | na rys ozn.5 |
| 5.7 |  | Oprawa nasufitowa z lampami halogenowymi 2x75W, 230V IP20 |  | szt. | 7 | na rys ozn.6 |
| 5.8 |  | Oprawa nasufitowa ze świetlówkami kompaktowymi 2x26W, 230V IP65 |  | szt. | 2 | na rys ozn.7 |
| 5.9 |  | Oprawa nasufitowa ze świetlówkami kompaktowymi 2x26W, 230V IP65 |  | szt. | 2 | na rys ozn.9 |
| 5.10 |  | Oprawa naścienna ze świetlówkami kompaktowymi 2x26W, 230V IP65 |  | szt. | 1 | na rys ozn.10 |
| 5.11 |  | Oprawa ewakuacyjna z napisem WYJŚCIE AWARYJNE z inwerterem 2h, z samokontrolą, IP20 |  | szt. | 4 | na rys ozn.11 |
| 5.12 |  | Oprawa ewakuacyjna jednostronna ze strzałka pokazującą kierunek ewakuacji z inwerterem 2h, z samokontrolą, IP20 |  | szt. | 1 | na rys ozn.11 |
| 5.13 |  | Oprawa ewakuacyjna dwustronna ze strzałkami pokazującymi kierunek ewakuacji z inwerterem 2h, z samokontrolą, IP20 |  | szt. | 1 | na rys ozn.11 |
| 5.14 |  | Łącznik jednobiegunowy 16A 230V, IP20, p/t, biały |  | szt. | 7 |  |
| 5.15 |  | Łącznik jednobiegunowy bryzgoszczelny 16A 230V, IP44 , p/t, biały |  | szt. | 1 |  |
| 5.16 |  | Łącznik świecznikowy 16A 230V, IP20, p/t, biały |  | szt. | 7 |  |
| 5.17 |  | Łącznik schodowy 16A 230V, IP20 , p/t, biały |  | szt. | 13 |  |
| 5.18 |  | Łącznik schodowy 16A 230V, IP44 , p/t, biały |  | szt. | 3 |  |
| 5.19 |  | Łącznik krzyżowy 16A 230V, IP44 , p/t, biały |  | szt. | 1 |  |
| 5.20 |  | Rurka Ø18 z PCV nierozprzestrzeniającego ognia |  | m | 140 |  |
| 5.21 |  | Puszki rozgałęźne z zaciskami 4 wylotowe p/t, IP20, puszki rozgałęźne z zaciskami, 4 wylotowe n/t, IP44, puszki pod łaczniki, elementy łączeniowe do rurek Ø18 z PCV oraz pozostałe drobne elementy i materiały izolacyjne |  | kpl | 1 | # Wg obmiaru Wykonawcy |
| 5.22 |  | Przewód YDYp żo 3x1,5, 750V |  | m | 280 |  |
| 5.23 |  | Przewód YDYp 3x1,5, 750V |  | m | 70 |  |
| 5.24 |  | Przewód YDYp 2x1,5, 750V |  | m | 30 |  |
| 6. | # INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V W DWORKU |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze (2P+Z), 16A, 230V p/t, IP20-białe |  | szt. | 13 |  |
| 6.2 |  | Gniazdo wtyczkowe podwójne (2P+Z), 16A, 230V p/t, IP20-białe |  | szt. | 22 |  |
| 6.3 |  | Gniazdo wtyczkowe podwójne (2P+Z), 16A, 230V p/t, IP20-czerwone dla odbiorów komputerowych |  | szt. | 9 |  |
| 6.4 |  | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze (2P+Z), 16A, 230V p/t, IP44-białe |  | szt. | 4 |  |
| 6.5 |  | Gniazdo wtyczkowe podwójne (2P+Z), 16A, 230V p/t, IP44-białe |  | szt. | 6 |  |
| 6.6 |  | Przewód YDYpżo 3x2,5, 750V |  | m | 550 |  |
| 6.7 |  | Przewód YDYpżo 2x2,5, 750V |  | m | 5 |  |
| 6.8 |  | Przewód YDYpżo 3x1,5, 750V |  | m | 50 |  |
| 6.9 |  | Przewód YDYpżo 5x1,5, 750V |  | m | 50 |  |
| 6.10 |  | Rurka Ø18 z PCV nierozprzestrzeniającego ognia |  | m | 50 |  |
| 6.11 |  | Puszki instalacyjne, drobny osprzęt instalacyjny oraz pozostałe elementy i drobne materiały instalacyjne |  | kpl | 1 |  |
| 6.12 |  | Łącznik 1 bieg. z oznaczonymi położeniami (zamkniety, otwarty) p/t, 16A,230V, IP44 |  | m | 1 |  |
| 7. | # POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE I UZIEMIAJĄCE W DWORKU |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Płaskownik FeZn 25x4 |  | m | 8 |  |
| 7.2 |  | Przewód LYżo 25mm2 |  | m | 2 |  |
| 7.3 |  | Przewód LYżo 4mm2 |  | m | 120 |  |
| 8. | # INSTALACJA PIORUNOCHRONNA W DWORKU |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Płaskownik FeZn 25x4 |  | m | 75 |  |
| 8.2 |  | Pręt FeZn8 |  | m | 125 |  |
| 8.3 |  | Złącze kontrolne taśma-pręt |  | szt. | 4 |  |
| 8.4 |  | Wspornik dachowy niski mocowany do konstrukcji dachu pod dachówką ceramiczną |  | szt. | 85 |  |
| 8.5 |  | Wspornik wkręcany do ściany drewnianej |  | szt. | 16 |  |
| 8.6 |  | Uchwyt rynnowy |  | szt. | 6 |  |
| 8.7 |  | Drobny osprzęt instalacyjny, łączniki, druty rozgałęźne, uchwyty itp. |  | kpl. |  | # wg obmiaru Wykonawcy |
| 9. | # INSTALACJA WYŁĄCZANIA P.POŻ - DWORKU |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Przycisk atestowany P.POŻ z szybką z jednym zestykiem otwartym przy założonej szybce z napisem „GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU-DWORKU” |  | szt. | 1 |  |
| 9.2 |  | Przewód ognioodporny o odporności min 90 min HDGsżo 3x1,5, 500V |  | m | 7 |  |
| 10. | # INSTALACJA OŚWIETLENIOWA BUDYNKU ZAPLECZA |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Oprawa oświetleniowa nasufitowa z lampą halogenową ES 50W, 230V IP20 |  | szt. | 9 | na rys ozn.1 |
| 10.2 |  | Oprawa oświetleniowa nasufitowa z lampami halogenowymi 2x ES 50W, 230V IP20 |  | szt. | 4 | na rys ozn.2 |
| 10.3 |  | Oprawa nasufitowa ze świetlówkami kompaktowymi 2x26W, 230V IP44 |  | szt. | 13 | na rys ozn.5 |
| 10.4 |  | Oprawa nasufitowa z lampami halogenowymi 2x75W, 230V IP20 |  | szt. | 3 | na rys ozn.6 |
| 10.5 |  | oprawa oświetleniowa na zwieszaku z łańcuchem długości 1m z żarówką 60W, 230V, IP |  | szt. | 9 | na rys ozn.8 |
| 10.6 |  | Oprawa naścienna ze świetlówkami kompaktowymi 2x26W, 230V IP65 |  | szt. | 1 | na rys ozn.10 |
| 10.7 |  | Oprawa oświetleniowa z kloszem, nasufitowa ze świetlówką liniową 1x36W, 230V, IP65 |  | szt. | 3 | na rys ozn.12 |
| 10.8 |  | Łącznik jednobiegunowy 16A 230V, IP20, p/t, biały |  | szt. | 7 |  |
| 10.9 |  | Łącznik jednobiegunowy bryzgoszczelny 16A 230V, IP44 , p/t, biały |  | szt. | 4 |  |
| 10.10 |  | Łącznik świecznikowy 16A 230V, IP20, p/t, biały |  | szt. | 3 |  |
| 10.11 |  | Łącznik schodowy 16A 230V, IP20 , p/t, biały |  | szt. | 2 |  |
| 10.12 |  | Rurka Ø18 z PCV nierozprzestrzeniającego ognia |  | m | 30 |  |
| 10.13 |  | Puszki rozgałęźne z zaciskami 4 wylotowe p/t, IP20, puszki rozgałęźne z zaciskami, 4 wylotowe n/t, IP44, puszki pod łaczniki, elementy łączeniowe do rurek Ø18 z PCV oraz pozostałe drobne elementy i materiały izolacyjne |  | kpl | 1 | # Wg obmiaru Wykonawcy |
| 10.14 |  | Przewód YDYp żo 3x1,5, 750V |  | m | 200 |  |
| 10.15 |  | Przewód YDYp 3x1,5, 750V |  | m | 15 |  |
| 10.16 |  | Przewód YDYp 2x1,5, 750V |  | m | 30 |  |
| 10.17 |  | Przewód YDYp 2x1 750V |  | m | 10 |  |
| 11. | # INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V W BUDYNKU ZAPLECZA |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze (2P+Z), 16A, 230V p/t, IP20-białe |  | szt. | 7 |  |
| 11.2 |  | Gniazdo wtyczkowe podwójne (2P+Z), 16A, 230V p/t, IP20-białe |  | szt. | 7 |  |
| 11.3 |  | Gniazdo wtyczkowe podwójne (2P+Z), 16A, 230V p/t, IP20-czerwone dla odbiorów komputerowych |  | szt. | 3 |  |
| 11.4 |  | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze (2P+Z), 16A, 230V p/t, IP44-białe |  | szt. | 9 |  |
| 11.5 |  | Gniazdo wtyczkowe podwójne (2P+Z), 16A, 230V p/t, IP44-białe |  | szt. | 2 |  |
| 11.6 |  | Gniazdo wtyczkowe (3L+N+PE), 16A, 400V |  | szt. | 1 |  |
| 11.7 |  | Przewód YDYpżo 3x2,5, 750V |  | m | 320 |  |
| 11.8 |  | Przewód YDYpżo 2x2,5, 750V |  | m | 5 |  |
| 12. | # POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE I UZIEMIAJĄCE W BUDYNKU # ZAPLECZA |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Płaskownik FeZn 25x4 |  | m | 5 |  |
| 12.2 |  | Przewód LYżo 25mm2 |  | m | 2 |  |
| 12.3 |  | Przewód LYżo 4mm2 |  | m | 220 |  |
| 13. | # INSTALACJA PIORUNOCHRONNA – BUDYNEK ZAPLECZA |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Płaskownik FeZn 25x4 |  | m | 50 |  |
| 13.2 |  | Pręt FeZn8 |  | m | 120 |  |
| 13.3 |  | Złącze kontrolne taśma-pręt |  | szt. | 4 |  |
| 13.4 |  | Wspornik dachowy niski mocowany do konstrukcji dachu pod dachówką ceramiczną |  | szt. | 90 |  |
| 13.5 |  | Wspornik wkręcany do ściany drewnianej |  | szt. | 16 |  |
| 13.6 |  | Uchwyt rynnowy |  | szt. | 5 |  |
| 13.7 |  | Drobny osprzęt instalacyjny, łączniki, druty rozgałęźne, uchwyty itp. |  | kpl. |  | # wg obmiaru Wykonawcy |
| 14. | # INSTALACJA WYŁĄCZANIA P.POŻ W BUDYNKU ZAPLECZA |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Przycisk atestowany P.POŻ z szybką z jednym zestykiem otwartym przy założonej szybce z napisem „GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU-DWORKU” |  | szt. | 1 |  |
| 14.2 |  | Przewód ognioodporny o odporności min 90 min HDGsżo 3x1,5, 500V |  | m | 12 |  |