N , O , P

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

D-08.01.01, D-08.01.01 b, D-08.01.02 a

KRAWĘŻNIKI ( BETONOWE I KAMIENNE )

USTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH

USTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH

- 1WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

  - Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót  w ramach zadania pn „PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU ZABYTKOWEGO PRZY DWORKU CHEŁMOŃSKICH W ADAMOWIŹNIE.”

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Określenia podstawowe zgodne z podanymi  definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania  ogólne”.  Pkt 1

  - Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

  - Krawężniki betonowe do ścieżki 1.6 m 6x25x100 cm = 561 mb. krawężnika = 561 szt

  - Kostka granitowa do drogi pieszo-jezd. 2.5 m

  - Krawężniki kostka granitowa podwójna  8/10 = 322.09 x 2= 644.20 mb. krawężnika x 0.2 m szer. = 129 m2 , zapotrzebowanie ok. 27 ton kostki granitowej 8/10 .

  - Obrzeża placu przy rzece  kostka granitowa 8/10 , 30 mb. x 0.2 =  6 m2 zapotrzebowanie ok. 1.25 tony .

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

    - Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 	ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

  - Rodzaje materiałów

Stosowane materiały - dla krawężników betonowych

obrzeża 6 x 25 x 100 odpowiadające normom BN – 80/6775-03/04

żwir i piasek do wykonania ław

cement wg PN-B-19701

piasek do zapraw wg.PN-B-06711

- dla kostki granitowej szarej

kostka granitowa szara 8/10

żwir i piasek do wykonania ław

cement wg PN-B-19701

piasek do zapraw wg.PN-B-06711

  - Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzeży powinny być bez pęknięć, ubytków i rys, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być proste i równe.

  - Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być składowane na składowiskach otwartych układane z zastosowaniem przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej 250 x 500, długość 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

  - Kostka granitowa dostarczana i składowania w big-bagach.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Sprzęt : Roboty wykonuje się przy użyciu podstawowego sprzętu do budowlanych prac ręcznych.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 4

  - Sprzęt i materiały można dowozić dowolnym środkiem transportu.

- WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod podsypkę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Wykonanie ław betonowych beton B15

Powinno być zgodne z BN-64/8845-02.  Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Przy czym należy stosować co 50 cm szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

5.3. Ustawianie krawężników betonowych

5.3.1 Zasady ustawiania betonowych obrzeży chodnikowych

Ustawianie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02

5.3.2 Ustawianie krawężników na ławie betonowej

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm. po zagęszczeniu

5.3.3. Wypełnianie spoin

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy je wypełnić zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2

Przed zalaniem zaprawą spoiny oczyścić i zmyć wodą.

- KONTROLA JAKOSCI

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić stan techniczny obrzeży chodnikowych zgodnie z pkt. 2.

6.3. Badania w trakcie robót

W trakcie robót należy sprawdzać:

koryta pod podsypkę – zgodnie z pkt.5.3.

podłoże – zgodnie z pkt. 5.4.

ustawienie betonowego obrzeża – przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża ± 1 cm na każde 100 m długości obrzeża.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 7

  - Jednostką obmiarową jest metr bieżący ustawionego obrzeża.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 8

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki pozytywne.

8.1. Odbiór robót zanikowych

- Podlegają:

- wykonane koryto

- wykonana ława

- wykonana podsypka

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 9

Cena wykonania 1 m bieżącego  betonowego obrzeża obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiałów

- wykonanie koryta

- rozścielenie i ubicie podsypki

- ustawienie obrzeża

- wypełnienie spoin

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

| 10.1. Normy 1. | PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06250 | Beton zwykły |
| 3. | PN-B-06251 | Roboty betonowe i żelbetowe |
| 4. | PN-B-06711 | Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw |
| 5. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwykłego |
| 7. | PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
| 8. | PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych |
| 9. | PN-B-11113 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 10. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności |
| 11. | PN-B32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 12. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 16. | BN-64/8845-02 | Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. |