T

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

D-10.02.01

SCHODY

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

  - Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót w ramach zadania pn „PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU ZABYTKOWEGO PRZY DWORKU CHEŁMOŃSKICH W ADAMOWIŹNIE.”

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Określenia podstawowe:

1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umożliwiająca, za pomocą stopni, komunikacyjne powiązanie różnych poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego.

1.4.2. Bieg - wydzielona część schodów składająca się, co najmniej z dwóch następujących po sobie stopni o jednakowych wysokościach i odpowiednich szerokościach użytkowych, stanowiąca połączenie komunikacyjne dla dwóch różnych poziomów.

1.4.3. Szerokość użytkowa biegu (w przypadku biegu wyposażonego w balustrady) - szerokość mierzona w świetle wewnętrznych krawędzi balustrad.

1.4.4. Stopień - zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy pokonywaniu różnych poziomów.

1.4.5. Stopnica - płyta stanowiąca poziomy, nośny dla stopy użytkowania, element stopnia.

1.4.6. Podnóżek - górna widoczna płaszczyzna stopnicy.

1.4.7. Czoło - przednia część stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

1.4.8. Podstopnica - płyta stanowiąca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnicą.

1.4.9. Nosek - część stopnia wysunięta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego górnej części.

1.4.10. Podstopień - część czoła stopnia pod noskiem, będąca widoczną pionową płaszczyzną podstopnicy.

1.4.11. Policzek - boczna część stopnia.

1.4.12. Spocznik - pozioma płaszczyzna przedzielająca lub kończąca biegi.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”

  - Schody z płyt kamiennych ze skarpy

  - Schody nad rzeką

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

    - Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 	ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

  - Rodzaje materiałów:

Schody ze skarpy

- Płyta granitowa surowa 120 x 60 x 15 cm – 19 szt.

- Płyta granitowa surowa 120 x 90 x 15 cm – 7 szt.

- Podsypka z pospółki, jako warstwa wyrównawcza 5-10 cm

Normy :PN-B-11213 Bloki granitowe

Schody nad rzeką

- Murak granitowy 10 x 20 x 40 cm – 40  szt.

2.	Kantówka 14 x 25 x 50  cm – 	20  szt.

3.   Kantówka 14 x 25 x 142 cm – 	10  szt.

4.   Gwoździe 25 cm-			20  szt.

5.   Mieszanka optymalna HanseGrand do wypełnienia przestrzeni pomiędzy kantówką

Normy :

Materiały kamienne, kamień łupany BN-66/ 6747 -08

śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [26], PN-M-82503 [27], PN-M-82505 [28] i PN-M-82010 [25],

żwir i mieszanka - PN-B-11111 [6],

piasek - PN-B-11113 [7],

zaprawa cementowa - PN-B-14501 [8].

PN-72/D-96002, Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

PN-75/D-96000	            	Tarcica iglasta

normy DIN 68800	Impregnacja ciśnieniowa Wolmanitu CX-10

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

  - Sprzęt:

Wykonawca przystępujący do wykonania głazowiska powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

− podstawowy sprzęt do ręcznych prac budowlanych w tym betoniarki,

- podstawowy sprzęt do ręcznych prac kamieniarskich i budowy nawierzchni w tym zagęszczarki gruntu,

- wskazane jest zastosowania mini ładowarki lub ładowarki kompaktowej do prac ziemnych oraz montażu schodów granitowych,

- samochody samowyładowcze lub wozidła,

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 4

  - Sprzęt i materiały można dowozić środkami transportu.

  - Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je przed korozją.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Schody ze skarpy

W północno-wschodniej części parku projektuje się schody kamienne z surowych granitowych bloków, nawiązując do istniejących schodów, których pozostałości można odnaleźć w tym miejscu.

Po demontażu starych płyt granitowych, projektuje się budowę schodów, jak w projekcie technicznym, posadowionych bezpośrednio w skarpę. Nie ma konieczności stosowania podbudowy gdyż grubość projektowanych płyt 15 cm i wzajemne zachodzenie się bloków kamiennych gwarantują ich stabilizacje w skarpie.

Projektuje się 20 stopni 15 / 50 oraz na wypłaszczeniu skarpy 7 stopni 15 / 78.

Parametry:

- Różnica poziomów ok. 4m

- Długość podstawy skarpy 15.18 m

- Wysokość stopnia 15 cm

- Szerokość stopnia ok 50 cm. do 78 cm na wypłaszczeniu

Materiały:

- Płyta granitowa surowa 120 x 60 x1 5 cm – 19 szt.

- Płyta granitowa surowa 120 x 90 x 15 cm – 7 szt.

Kolejność robót:

- Wyjęcie z podłoża starych płyt granitowych ok. 15 szt. i zmagazynowanie ich w celu ewentualnego wykorzystania w budowie.

- Wytyczenie płaszczyzn spadków schodów w terenie.

- Wyprofilowanie płaszczyzny spadku pochylni schodów na nieco większą szerokość roboczą, ewentualne uzupełnienie braków pospółką oraz zagęszczenie gruntu. Nadmiar ziemi magazynujemy w pobliżu.

- Na tak przygotowanych skarpach przystępujemy do montażu stopni rozpoczynając pracę od podnóża wzniesienia układając pierwszą płytę posadawiającą.

- Powstałą przestrzeń pomiędzy krawędzią stopnia ( płyty posadawiającej) wypełniamy pospółką do jej górnej płaszczyzny i zagęszczamy.

- Wszystkie kolejne stopnie montujemy kładąc następną płytę z odpowiednim zakładem na poprzednią oraz na przygotowane podłoże z zagęszczonej pospółki wypoziomowanej do płaszczyzny poprzedniego stopnia.

- Postępujemy w ten sposób zabudowując obie pochylnie aż do poziomu górnego.

- Po zakończeniu montażu stopni przywracamy naturalny wygląd naszej strefy roboczej zmagazynowanym gruntem.

Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [2].

Schody nad rzeką

W południowej części parku nad rzeką planuje się budowę schodów na piaszczystej skarpie.

Projektuję się schody gruntowe w ramie drewnianej stabilizowane murakami granitowymi 10 x 20 x 40 , po bokach, na suchy beton 10 cm . Muraki granitowe , szerokość należy dopasować do biegu schodów.

Stopnie zbudowane z kantówki 14 x 25 x 142 jak podkład kolejowy, z drewna iglastego impregnowanego ciśnieniowo i dodatkowo zabezpieczonego impregnatem w miejscu styku z podłożem. Element ten zabezpieczono przed osuwaniem montując pionowo jako policzki stopni kantówkę  z tego samego materiału o wymiarach 14x25x50 i łącząc ją z podstopnicą gwoździami 25 cm.

Pozostałą cześć stopnia wypełnia nawierzchnia jak na ścieżce parkowej spacerowej.

Parametry:

- Różnica poziomów ok. 1.54 m

- Długość podstawy skarpy 3.46  m

- Wysokość stopnia 15 cm

- Szerokość stopnia ok 35 cm

Materiały:

1. Murak granitowy 10 x 20 x 40 cm – 40  szt.

2.	Kantówka 14 x 25 x 50  cm – 	20  szt.

3.   Kantówka 14 x 25 x 142 cm – 	10  szt.

4.   Gwoździe 25 cm-			20  szt.

5.   Mieszanka optymalna HanseGrand	0.5 m3 ; 3.6 m2

Kolejność robót:

- Wytyczenie płaszczyzny spadku schodów w terenie.

- Wyprofilowanie płaszczyzny spadku pochylni schodów na nieco większą szerokość roboczą, ewentualne uzupełnienie braków pospółką oraz zagęszczenie gruntu. Nadmiar ziemi magazynujemy w pobliżu

- Na tak przygotowanej skarpie przystępujemy do montażu stopni rozpoczynając pracę od podnóża wzniesienia. Montujemy pierwszą podstopnicę z kantówki stabilizując ją kantówkami policzkowymi wg projektu.

- Powstałą przestrzeń pomiędzy krawędzią podstopnicy a podłożem rodzimym wypełniamy mieszanką optymalną zgodnie z poziomem górnej płaszczyzny podstopnicy tak by powstał stopień i zagęszczamy.

- Wszystkie kolejne stopnie montujemy w analogiczny sposób poruszając się w górę stoku według wyznaczonego wcześniej profilu pochylni.

- Po zakończeniu montażu stopni przystępujemy do wykonania obudowy policzków zabezpieczającymi przed osypywaniem się gruntu na bieg schodów. Montaż elementów rozpoczynamy od podnóża schodów osadzając je w gruncie na podsypce betonowej. Płaszczyzna górnej krawędzi muraków stanowić powinna linię równoległą do płaszczyzny spadku pochylni i wystawać ponad podstopnice ok. 10 cm.

- Po zakończeniu montażu muraków doprowadzamy strefę robót do wyglądu naturalnego wykorzystując zmagazynowany grunt.

Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [2].

Ze względu na indywidualny charakter robót wymagane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej.

Prace należy prowadzić pod nadzorem autorskim.

- KONTROLA JAKOSCI

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 6

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 7

  - Jednostką obmiarową jest 1 metr bieżący.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 8

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bieżącego schodów

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− dostarczenie materiałów,

− roboty ziemne, w skarpie

− wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki optymalnej,

− wbudowanie mieszanki i zagęszczenie,

- ułożenie schodów z kantówki,

- osadzenie muraków granitowych

− ułożenie schodów z płyt kamiennych,

− doprowadzenia otoczenia do stanu pierwotnego

- PRZEPISY ZWIĄZANE

| Normy 1. | PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
| 3. | PN-B-11113 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

  - Przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych

- PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych

  - PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia

- 1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą

- 2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

- 3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie

- 4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

- 5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie